Кислотного отверждения (Катализатор).

- Бутил ацетат -  органическое вещество класса сложных эфиров, органический растворитель. Бутилацетат — хороший растворитель нитроцеллюлозы, хлоркаучука, глифталевых смол и др. плёнкообразующих веществ, применяемых в лакокрасочной промышленности. Входит в состав многих многокомпонентных растворителей, например в растворитель 646.

7200-002001-250.

П.У. отвердители.

1.    Бутилацетат -  органическое вещество класса сложных эфиров, органический          растворитель. Бутилацетат — хороший растворитель нитроцеллюлозы, хлоркаучука, глифталевых смол и др. плёнкообразующих веществ, применяемых в лакокрасочной промышленности. Входит в состав многих многокомпонентных растворителей, например в растворитель 646.

2.    Этилацетат - Этилацетат широко используется как растворитель, из-за низкой стоимости и малой токсичности, а также приемлемого запаха. В частности, как растворитель нитратов целлюлозы, ацетилцеллюлозы, жиров, восков.

3.    Толуилендиизоцианат - общеизвестный как ТДИ, является ароматическим диизоцианатом. ТДИ совместно с полиолом является сырьем для производства полиуретанов. Температурой плавления около 22 °C. Из-за тепературы плавления близкой к комнатной, ТДИ часто застывает в бочках при транспортировке.

4.    Метилэтилкетон (МЕК) - Химическое соединение класса кетонов, используется как растворитель и сырьё в органическом синтезе. С водой смешивается ограниченно, в любых пропорциях смешивается с большинством органических растворителей. Применяется как растворитель перхлорвиниловых, нитроцеллюлозных, полиакриловых лакокрасочных материалов и клеев.

5.    Гексаметилендиизоцианат - используется в производстве полиуретанового каучука, синтетических лаков, клеев, синтетических волокон. Гексаметилендиизоцианат смешивается с большинством орг. р-рителей; реагирует с водой и спиртами. Обладает всеми св-вами изоцианатов.( Изоцианаты —   эфиры изоциановой кислоты)

6.     2-метокси-1-метилэтилацетат - Смесь на основе водной дисперсии эфиров (мет)акриловой кислоты, стирола, сополимеров.

Водоразбавимый П.У.  303.01

Для наружн.(Д-Дур) 1.871.1085(5),   1.871.1185(12).

310.70, 310.84, 310.48,    315.10, 315.15, 315.86(5), -315.86(12.5), 315.90, 315.99.

П.Э. отвердители.

1.     Бутилацетат -  органическое вещество класса сложных эфиров, органический          растворитель. Бутилацетат — хороший растворитель нитроцеллюлозы, хлоркаучука, глифталевых смол и др. плёнкообразующих веществ, применяемых в лакокрасочной промышленности. Входит в состав многих многокомпонентных растворителей, например в растворитель 646.

2.     Этилацетат - Этилацетат широко используется как растворитель, из-за низкой стоимости и малой токсичности, а также приемлемого запаха. В частности, как растворитель нитратов целлюлозы, ацетилцеллюлозы, жиров, восков.

3.     Метилэтилкетон (МЕК) - Химическое соединение класса кетонов, используется как растворитель и сырьё в органическом синтезе. С водой смешивается ограниченно, в любых пропорциях смешивается с большинством органических растворителей. Применяется как растворитель перхлорвиниловых, нитроцеллюлозных, полиакриловых лакокрасочных материалов и клеев.

4.      Толуол – (Метилбензол) , относится к аренам(ароматические соединения). Смешивается в неограниченных пределах с углеводородами, многими спиртами и эфирами, не смешивается с водой. Сырьё для производства органических вещ-ств. Является растворителем для многих полимеров, входит в состав различных товарных растворителей для лаков и красок. Входит в состав растворителей: Р-40, Р-4, 645, 646, 647, 648. Применяется как растворитель в химическом синтезе.

5.      Толуилендиизоцианат - общеизвестный как ТДИ, является ароматическим диизоцианатом. ТДИ совместно с полиолом является сырьем для производства полиуретанов. Температурой плавления около 22 °C. Из-за тепературы плавления близкой к комнатной, ТДИ часто застывает в бочках при транспортировке.